|  | Committente PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI MONTEU DA PO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oggetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOLUME QUARTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedure di emergenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dati Progettisti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Francesco Tresso COOPERATIVA ALEPH3 Via Andrea Doria, 10 – 10123 Torino |  |  |  |  |  |  | GEO sintesi Associazione tra Professionisti Corso Unione Sovietica n. 560 10135 Torino |  |  |  |  |  |  |  |  | SEAcoop Via Lima, 4 10137 Torino |  |  |  |  |  |
|  | Rev. | Redatto |  | Controllato |  |  |  |  |  | Approvato |  |  |  | Data | Timbri e Firme |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 | N.Quaranta |  | L.Arduino |  |  |  |  |  | F.Tresso |  |  |  | 05-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | N.Quaranta |  | L.Arduino |  |  |  |  |  | F.Tresso |  |  |  | 03-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il responsabile del procedimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | File: 05-00100.doc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Indice

1	Premessa	3

1.1	Sistema di allertamento regionale per rischi meteorologici	3

2	Rischi meteorologici	7

3	Rischio idrogeologico	8

3.1	Livelli di allerta per rischio idrogeologico	8

3.1.1	Sistema di monitoraggio	9

3.1.1.1	Azioni conseguenti il monitoraggio sugli attraversamenti	10

4	Rischio incendi	2

4.1	Gli incendi urbani	3

4.1.1	Sistema di monitoraggio	4

4.2	Gli incendi boschivi	4

4.2.1	Aspetti normativi	4

4.2.2	Aspetti procedurali	6

4.2.3	Sistema di monitoraggio	7

5	Altri rischi	8

5.1	Rischio di inquinamento da sversamento	8

5.2	Rischio di caduta piante e rottura dei rami a causa di eventi atmosferici.	10

5.2.1	Le alberate urbane ed i rischi connessi	10

5.2.2	Azioni preventive	11

5.2.2.1	Monitoraggio delle alberate	11

5.2.2.2	Contenimento dei danni	11

5.2.3	Azioni da intraprendere in caso di caduta	11

6	Informazione alla popolazione	12

7	Procedure operative	14

7.1	Funzione di coordinamento generale, amministrazione e contabilità	15

7.2	Funzioni di supporto	19

ALLEGATO: Quadro sinottico delle Procedure Operative

# Premessa

Le Procedure di Emergenza previste dal Piano individuano una serie di attività da porre in essere nel caso in cui sia prevista o si stia manifestando una situazione di criticità determinata da fenomeni naturali prevedibili (rischio idrogeologico) e accidentali di origine antropica (incendi, sversamenti, …).

Le Procedure prevedono l’organizzazione delle strutture e le modalità di attivazione e di esplicazione del soccorso, in ordine logico e temporale, fino al superamento dell’emergenza.

Nel Piano sono previste inoltre ulteriori azioni da eseguire in assenza di criticità, la cui pianificazione, effettuata in tempo di pace a cura della struttura comunale di P.C., è auspicabile al fine di garantire uno stato di costante osservazione del territorio e rendere informata la popolazione dei potenziali rischi.

L’insieme delle Procedure di Emergenza e delle Azioni da attivare in tempo di pace, è illustrato in maniera schematica nel Quadro sinottico delle Procedure Operative  allegato al presente Volume.

L’attivazione delle Procedure di Emergenza presuppone l’esistenza di un sistema di allertamento per la segnalazione del rischio; per alcune categorie di rischio esiste un sistema codificato trasmesso dai competenti organi sovralocali (Regione, Provincia, Prefettura), per altre tipologie le procedure sono attivate in seguito alla segnalazione di evento prevedibile o in atto.

In ogni caso va evidenziata l’importanza di un efficiente sistema di prevenzione e monitoraggio dei rischi potenziali.

## Sistema di allertamento regionale per rischi meteorologici

La Regione Piemonte, con  D.G.R. 30 luglio 2007 n. 46-6477, ha modificato le procedure e le modalità del sistema di allertamento ai diversi livelli: regionale, provinciale e comunale, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 112/1998 e dalla L.R. n. 7/2003, relativamente ad alcune categorie di rischi naturali:

- Rischi meteorologici: vengono presi in considerazione i seguenti fenomeni:

- Piogge: eventi di precipitazione intensa, prolungata e diffusa, tali da coinvolgere ambiti territoriali estesi corrispondenti a bacini idrografici principali con estensione superiore ad alcune centinaia di chilometri quadrati.

- Nevicate.

- Anomalie termiche: temperature anomali rispetto alla media stagionale (significative condizioni di freddo nei mesi invernali e di caldo nei mesi estivi).

- Temporali: fenomeni di precipitazione molto intensa ai quali si possono associare forti raffiche di vento, grandine e fulminazione.

- Venti.

- Quando viene previsto che i fenomeni assumano un’intensità o una probabilità elevata viene emesso un AVVISO METEO a cui è associato uno scenario di criticità.

- Rischio idrogeologico e idraulico: corrispondono agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici sui settori montuosi e collinari e dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d’acqua.

- Rischio nevicate: corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli nivometrici critici sui settori montuosi, collinari e di pianura interessati da insediamenti e viabilità.

- Rischio valanghe: corrisponde agli effetti indotti sul territorio da fenomeni di instabilità del manto nevoso che possono giungere a interessare infrastrutture o centri abitati. Il Comune di Monteu da Po non è inserito all’interno delle zone di allerta per questa tipologia di rischio.

Il rischio ondate di calore, contemplato da il precedente sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile, è ora trattato dalla Direzione Regionale Sanità.

La gestione del sistema di allertamento è effettuata dal Centro Funzionale Regionale attivo presso l’ARPA Piemonte, dalla Regione, dagli Uffici Territoriali di Governo, dalle Province e dai Comuni, nonché dalle altre strutture pubbliche e private regionali chiamate a concorrere.

Il sistema di allertamento è strutturato attraverso due distinte fasi, la fase previsionale e la fase di monitoraggio e sorveglianza, in relazione alle quali dipende l’attivazione delle operazioni di prevenzione del rischio e di gestione delle emergenze in capo alla protezione civile.

Conseguentemente alla fase previsionale, il Centro Funzionale Regionale emette gli avvisi meteo regionali e i livelli di criticità regionali. L’effetto dell’avviso meteo regionale è quello di estendere le attività di presidio e sorveglianza del Centro Funzionale Regionale e informare le varie strutture di protezione civile presenti nella Regione. L’effetto di indicare dei livelli di criticità moderata o elevata è quello di allertare tutte le strutture di protezione civile al fine di consentirne l’attivazione.

Gli avvisi meteo e i livelli di criticità sono contenuti all’interno dei seguenti bollettini:

- Bollettino di Allerta Meteorologica: contiene gli avvisi meteo regionali per i temporali, piogge, anomalie termiche, nevicate e venti; solo per le piogge e le nevicate contiene inoltre la valutazione dei livelli di criticità regionali;

- Bollettino Nivologico per il Rischio Valanghe: contiene gli avvisi di criticità per il rischio valanghe sul territorio montano e pedemontano, non interessando quindi il Comune di Monteu da Po.

I documenti emessi dal Centro Funzionale Regionale collegati alla fase di monitoraggio e sorveglianza sono:

- Bollettino di aggiornamento idrogeologico e idraulico: viene emesso due volte al giorno nel caso di moderata e ogni sei ore in caso di elevata criticità idrogeologica o idraulica.

- Tabelle dei dati pluviometrici:contiene i dati pluviometrici delle stazioni della rete di monitoraggio regionale on segnalazione dei casi d superamento delle soglie; viene emesso nel caso di moderata o elevata criticità con aggiornamento automatico a frequenza oraria.

- Tabella dei dati idrometrici: contiene i dati idrometrici delle stazioni della rete di monitoraggio regionale on segnalazione dei casi d superamento delle soglie; viene emesso nel caso di moderata o elevata criticità con aggiornamento automatico a frequenza oraria.

- Avviso straordinario di sorveglianza: emesso nel caso di accertamento di situazioni impreviste riguardanti condizioni meteorologiche avverse, criticità idrogeologiche o idrauliche, criticità per nevicate e valanghe.

Tutti i documenti sono sempre pubblicati sulla rete RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale a cui possono aderire tutti gli Enti locali piemontesi: www.ruparpiemonte.it/) e trasmessi al Settore Regionale di P.C. e al Centro Funzionale Nazionale della P.C.

L’avviso straordinario di sorveglianza e i bollettini, nel caso in cui contengano avvisi meteo e/o livelli di criticità, vengono inoltre trasmessi alle Province e alle Prefetture che informeranno o allerteranno i comuni interessati.

Zone di allerta

Con riferimento ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici e per il rischio valanghe il territorio regionale è stato suddiviso in aree omogenee definite zone di allerta. La perimetrazione delle zone di allerta meteoidrologica si basa sui limiti dei bacini idrografici in modo da individuare aree omogenee dal punto di vista dell’evoluzione dei processi di piena. Il Comune di Monteu da Po ricade nella Zona di allerta meteorologica L (Pianura Torinese, Collina).

Per quanto riguarda il rischio valanghe vengono presi in considerazione tutti i comuni dell’arco alpino piemontese che abbiano almeno un a parte di territorio sviluppata oltre la quota 700 m s.l.m. Per le proprie caratteristiche morfologiche e territoriali, il Comune di Monteu da Po non risulta quindi compreso tra le zone di allerta definite per il rischio valanghivo.

# Rischi meteorologici

Come abbiamo visto, per le diverse categorie di fenomeni naturali il sistema di allertamento regionale pubblica bollettini meteo, sempre accessibili tramite il collegamento alla rete RUPAR e in caso di avvisi meteo o quando sono segnalati livelli di criticità vengono direttamente fatti pervenire ai Comuni. Nel Bollettino di Allerta Meteoidrologica ciascun fenomeno è identificato da una apposita simbologia, diversa secondo il grado di intensità dell’evento stesso. La lettura costante dei bollettini di permette al Comune di attivare le procedure operative relative alle diverse fasi previste nel Piano di Emergenza

| Fenomeno meteorologico | Assenza di fenomeni significativi | Fenomeni non intensi | Fenomeno intenso – AVVISO METEO |
| --- | --- | --- | --- |
| Piogge | Nessuna icona | Deboli | Forti |
| Nevicate | Nessuna icona | Deboli | Abbondanti |
| Anomalie di caldo | Nessuna icona | Lieve disagio per caldo | Elevato disagio per caldo |
| Anomalie di freddo | Nessuna icona | Fenomeno non intenso | Fenomeno intenso |
| Temporali | Nessuna icona | Bassa probabilità temporali forti | Alta probabilità temporali forti |
| Venti | Nessuna icona | Venti da tesi a forti | Venti molto forti |

Tabella ‎2-1: Legenda dei simboli meteo del Bollettino di Allerta Meteorologica

Nel caso in cui sia segnalato un fenomeno intenso viene automaticamente emesso l’avviso meteo. Nel medesimo bollettino vengono inoltre segnalate le condizioni di criticità idrogeologica ed idraulica e quelle relative alle nevicate. I livelli di criticità identificati, a cui sono associati i relativi scenari, si distinguono in: moderato ed elevato, oltre ad un livello di ordinaria criticità.

La procedura operativa costituente il presente Piano di Emergenza è suddivisa in fasi, denominate livelli di allerta, allineati ai livelli di criticità segnalati nel Bollettino di Allerta Meteorologica la cui corrispondenza è illustrata nella tabella Tabella ‎3-2 di cui al seguente capitolo.

# Rischio idrogeologico

## Livelli di allerta per rischio idrogeologico

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, con la ricezione del Bollettino di Allerta Meteorologica contenente l’indicazione di un livello di criticità, il sistema di allertamento regionale attiva le procedure operative del Piano di Emergenza comunale.

La conoscenza della situazione meteorologica quando le criticità sono assenti o ordinarie, è resa possibile al Comune attraverso la lettura dei Bollettini pubblicati sulla rete RUPAR (indirizzo WEB http://www.ruparpiemonte.it/servizi/meteo/index.shtml)

| ATTIVAZIONE | LIVELLI DI CRITICITA’ (Bollettino Allerta Meteorologica) |  | LIVELLI DI ALLERTA (Piano di Emergenza) |
| --- | --- | --- | --- |
| A discrezione della Struttura Comunale di Protezione Civile | ASSENZA DI CRITICITA’ | - | NORMALE ATTENZIONE |
| Notifica di “Livello di criticità” inviato dalla Prefettura o Provincia | LIVELLO 1 | CRITICITA’ ORDINARIA | ATTENZIONE |
|  | LIVELLO 2 | CRITICITA’ MODERATA | PREALLARME |
|  | LIVELLO 3 | CRITICITA’ ELEVATA | ALLARME |
|  |  |  | EMERGENZA |
| Cessato evento | CESSATO EVENTO | - | POST-EVENTO |

Tabella ‎3-2 Corrispondenza tra i livelli di criticità per rischio idrogeologico segnalati dal bollettino regionale e i livelli di allerta del Piano di Emergenza comunale.

Nello specifico i livelli di allerta previsti dal Piano di emergenza sono i seguenti:

- NORMALE ATTENZIONE: è la situazione ordinaria in assenza di criticità.

- ATTENZIONE: coincide con il livello 1 espresso dal Bollettino di Allerta Meteorologica e rappresenta la situazione di criticità ordinaria in evento di pioggia.

- PREALLARME: coincide con il livello 2 espresso dal Bollettino di Allerta Meteorologica nella fase previsionale iniziale di moderata criticità.

- ALLARME: è la fase in cui, aumentando il grado di criticità della previsione trasmessa dal Centro Funzionale Regionale con il livello 3, lo sviluppo della situazione fa supporre con sufficiente probabilità un ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche anche in relazione alle notizie provenienti dagli organismi di vigilanza attivati. L’evento calamitoso si è già verificato in zone attigue al territorio comunale o comunque si sono aggravate le condizioni di rischio.

- EMERGENZA (evento in corso): sempre permanendo la previsione regionale di allertamento (livello 3), l’evento calamitoso inizia ad interessare il territorio comunale.

- POST-EVENTO: è la fase di gestione delle attività al cessare dell’evento. È finalizzata al censimento dei danni e al reperimento delle risorse finanziarie per attuare i provvedimenti di messa in sicurezza e avviare le procedure di prima ricostruzione.

I livelli di preallarme e allarme sono attivati automaticamente per input esterno trasmesso dal Centro Funzionale Regionale tramite la Prefettura, la successione delle azioni previste dagli altri due livelli – emergenza e post-evento - è invece stabilita dal Centro Operativo Comunale e in particolare dal Sindaco, essendo legato alla evoluzione dei fenomeni e ad una interpretazione e mediazione delle informazioni e dei dati ufficiali trasmessi dalla Regione e dalla Prefettura e di quelli rilevati tramite il monitoraggio locale dell’evento.

Nel caso di scenari di evento legati a fenomeni di dissesto non prevedibili, le fasi di attuazione del piano di emergenza si riducono a 3 (la 4, la 5 e la 6) e, nel caso di fenomeni ad evoluzione estremamente rapida, a 2 (la 5 e la 6).

In questi casi all’attivazione del piano di emergenza dovranno rapidamente essere recuperate tutte le attività ricomprese nelle fasi di pre-evento ad eccezione di quelle rese inutili dalla tardiva attuazione, con particolare riferimento alla convocazione del personale, alla verifica delle dotazioni, alla diffusione delle informazioni e alla predisposizione del sistema di assistenza.

### Sistema di monitoraggio

In relazione a quanto esposto nel Volume Terzo relativamente allo scenario di rischio idrogeologico, emerge sul territorio di Monteu da Po una particolare pericolosità legata a fenomeni di instabilità della rete idrografica principale e secondaria.

Nella “Tavola 2: Carta del Rischio idrogeologico” sono indicate le potenziali aree di esondazione, sono inoltre evidenziati i tratti stradali che potrebbero con più facilità essere soggetti ad allagamenti in occasione di abbondanti precipitazioni; tali punti, insieme agli attraversamenti sui corsi d’acqua, sono quelli maggiormente critici e pertanto da monitorare costantemente durante gli eventi di piena.

Il censimento puntuale dei manufatti di attraversamento è stato eseguito nell’ambito degli Studi Geologici per le verifiche di compatibilità idraulica del P.A.I. relative al territorio comunale.

La “Tav. 5G – SICOD Sistema Informativo Catasto delle Opere Idrauliche” e le relative schede descrittive riportano puntualmente l’ubicazione di tutti i manufatti di attraversamento lungo il Rio della Valle, il Rio Mezzana, il Rio Fontana, il canale Gazzelli.

La “Tavola 2: Carta del Rischio idrogeologico” è riportata nell’ Atlante Cartografico – Tavole di Piano

Sui siti evidenziati dalle suddette carte, una volta ricevuto dalla Prefettura l’avviso di criticità moderata o elevata (livello 2 o 3), devono partire le diverse operazioni di monitoraggio volte a valutare e controllare l’evoluzione della situazione.

Analoghe azioni vanno intraprese anche nel caso in cui una segnalazione giunga da privati cittadini in merito a fenomeni connessi al rischio stesso. In particolar modo verranno effettuati sopralluoghi in corrispondenza di attraversamenti sui tratti di corsi d’acqua a rischio di esondazioni e/o dove è maggiore il trasporto di materiale flottante.

Oltre al monitoraggio diretto del territorio in corrispondenza dei punti di criticità individuati nel Piano, l’evoluzione dei fenomeni idrometeorologici potrà essere seguita mediante il controllo dei dati rilevati dalle stazioni (sia pluviometriche che idrometriche) del sistema regionale di monitoraggio dei rischi naturali.

Tramite internet connettendosi al sito WEB di ARPA-Piemonte o usando il collegamento RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale), possono essere visualizzati, quasi  in tempo reale, i dati registrati dalle singole stazioni della rete regionale ricadenti nella zona di interesse del comune, verificando l’eventuale superamento di soglie d’allarme predefinite.

#### Azioni conseguenti il monitoraggio sugli attraversamenti

E’ bene tenere presente che i ponti rappresentano di per sé strutture a rischio; per tale motivo è consigliato controllare tutti gli attraversamenti anche quelli presenti su strade comunali o vicinali che permettono di mantenere il collegamento con le frazioni o le case sparse.

Durante i sopralluoghi vanno controllati:

- i livelli idrici rispetto a punti di riferimento fissi;

- il trasporto di materiale flottante (tronchi, vegetazione...) portato dalla corrente, valutando la possibilità di ostruzione delle luci;

- il materiale solido trasportato dalla corrente e verifica del possibile sovralluvionamento dell’alveo;

- il possibile aggiramento del ponte da parte del corso d’acqua.

Nel caso si noti la presenza di materiale solido trasportato dalla piena, si può prendere in considerazione la possibilità di effettuare in condizioni di sicurezza la rimozione dall’alveo dei sedimenti e della vegetazione con mezzi meccanici.

Se le condizioni risultano particolarmente critiche deve essere interrotta temporaneamente la viabilità e presidiata la struttura.

Nel seguito sono illustrate a livello schematico le azioni da intraprendere in caso di prevista criticità.

Stralcio della Tavola 5G – SICOD Sistema Informativo Catasto delle Opere Idrauliche

Sopralluoghi sui ponti critici

Ricezione dalla Prefettura

dell’avviso di criticità moderata

Controllo del materiale solido trasportato dalla corrente e verifica del possibile sovralluvionamento dell’alveo

Controllo del materiale flottante (tronchi, vegetazione, ecc…) trasportato dalla corrente, verificando possibili ostruzioni delle luci degli attraversamenti

Valutazione della possibilità di effettuare in sicurezza un intervento di rimozione dei sedimenti e della vegetazione in alveo con mezzi meccanici

INTERRUZIONE DELLA VIABILITA’ E PRESIDIO DELLA STRUTTURA

Se non è possibile il disalveo

Ricezioni di segnalazioni di criticità da parte di privati

Verifica del rischio di aggiramento della struttura da parte del corso d’acqua

Controllo della crescita dei livelli idrici rispetto a punti di riferimento fissi

SE SUSSISTONO POSSIBILI CONDIZIONI DI INSTABILITA’ PER LA STRUTTURA O PERICOLO DI AGGIRAMENTO DA PARTE DEL CORSO D’ACQUA

MONITORAGGIO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO

# Rischio incendi

Dal punto di vista normativo gli incendi possono essere divisi in due grandi categorie: gli incendi urbani e quelli boschivi.

Le competenze di prevenzione e spegnimento di queste due categorie sono nettamente distinte a livello normativo. Per quanto riguarda gli incendi di carattere “civile” o più genericamente “urbano”, la competenza è a carico dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Ministero degli Interni). La competenza sulla difesa dei boschi dagli incendi è invece stata trasferita alle regioni con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I soggetti coinvolti nelle operazioni di lotta attiva agli incendi urbani e boschivi sono i seguenti:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:	
è addetto alle operazioni di prevenzione e lotta agli incendi civili ed urbani.	
Per quanto riguarda gli incendi boschivi opera sulla base della convenzione con la Regione di cui al D.G.R. 58 –13162 del 26 luglio 2004, assicura il concorso operativo nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi (rifornisce di acqua l’A.I.B. e il C.F.S. se necessario), con particolare riferimento a quelli che coinvolgono le zone di "interfaccia urbano - rurale", in stretta collaborazione con le attività di competenza del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Volontari AIB del Piemonte.	
Nel Comune di Monteu da Po non è presente un distaccamento del Corpo, in caso di necessità occorre quindi fare riferimento al distaccamento dei volontari di Chivasso. Via XXIV Maggio, 26, Tel. 011 / 9116025.

- Corpo Forestale dello Stato:	
opera solo nell’ambito degli incendi boschivi sulla base della convenzione con la Regione di cui al rep. 12951 del 3 dicembre 2007. E' responsabile delle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, compresa la gestione operativa dei mezzi aerei regionali e del personale volontario (A.I.B.). A estinzione avvenuta provvede al rilievo statistico delle caratteristiche dell'incendio e dei danni, attua le indagini per l'individuazione dei responsabili. E' titolare delle autorizzazioni per l'accensione di fuochi nelle aree boscate. La sezione del Corpo Forestale di riferimento per Monteu da Po è quella di Chivasso, Via Roma, 19, Tel. 011/9102643.

- Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte:	
opera solo nell’ambito degli incendi boschivi sulla base della convenzione con la Regione di cui al rep. n. 13047 del 21/12/2007. Nel Comune di Monteu da Po non esiste un distaccamento di volontari A.I.B.

## Gli incendi urbani

Si parla di incendi urbani quando la combustione si origina nell’ambito di ambienti e attività civili ed industriali.

La funzione di difesa delle strutture e della popolazione dagli incendi è affidata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Fra i suoi compiti rientrano sia le azioni di carattere preventivo in tempo “di pace”, che le azioni di estinzione del fuoco e di salvaguardia della popolazione durante un evento.

La riduzione del rischio di incendio urbano si attua sostanzialmente attraverso la Prevenzione Incendi, la cui definizione secondo la legislazione italiana e' la seguente: “Per Prevenzione incendi si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azioni intesi ad evitare, secondo le Norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze" (Art.2 del DPR 29 Luglio 1982, N.577).

Esistono due criteri generali di prevenzione incendi:

- Protezione antincendio passiva

- Protezione antincendio attiva

La protezione passiva comprende una serie di misure, provvedimenti, accorgimenti atti a limitare le conseguenze di un incendio:

- valutazione della necessità e successiva applicazione a livello di progetto di un certo grado di resistenza al fuoco delle strutture, portanti e non;

- valutazione della necessità e successiva applicazione a livello di progetto di un certo grado di resistenza al fuoco dei materiali impiegati nella costruzione;

- compartimentazione e limitazione delle aree di rischio;

- limitazione del carico d'incendio (durata in minuti di un incendio all’interno di un locale);

- adozione di distanze di sicurezza;

- adozione di sistemi organizzati di vie di esodo;

- introduzione di volumi con caratteristiche di luogo sicuro.

La protezione attiva comprende una serie di misure, provvedimenti e accorgimenti atti a ridurre la probabilità di insorgenza e del successivo propagarsi di un incendio:

- sistemi di rivelazione automatici (es. rivelatori di fumo, rivelatori ottici);

- sistemi di sicurezza e di blocco automatici (es. dispositivi di blocco di afflusso di gas);

- sistemi di chiusura automatica di porte e serrande (es. serrande tagliafuoco);

- sistemi di smaltimento fumi;

- impianti fissi di spegnimento e di raffreddamento, automatici e manuali.

I Vigili del Fuoco sono i soggetti preposti per legge al controllo e alla diffusione dei sistemi di prevenzione attiva e passiva.

In caso di principio di incendio urbano o civile deve essere avvertito il n° 115.

### Sistema di monitoraggio

Il rischio di incendio in ambiente urbano è dipendente da una variabilità di fattori non facilmente circoscrivibili, associati alla casualità incidentale; per questo motivo risulta difficile stabilire specifiche procedure per la prevenzione. Ci si rifarà quindi alle procedure operative di intervento dei VV.F., tenendo in considerazione i piani di sicurezza delle singole imprese o dei singoli edifici coinvolti nell’evento. Assume particolare importanza definire in accordo con la locale struttura dei VV.F l’insieme delle azioni da attivare ad evento in corso.

Nel Comune di Monteu da Po non sono presenti impianti produttivi rilevanti, dove il rischio di incendi è in particolar modo legato alla tipologia dei materiali stoccati e alle lavorazioni in atto.

Azione di Piano: concordare con i Responsabili delle Unità Operative comunali di P.C. competenti, la specifica procedura da attivare in caso di incendio.

## Gli incendi boschivi

### Aspetti normativi

Leggi nazionali L. 21 novembre 2000, n. 353 Legge quadro in materia d’incendi boschivi.

Leggi regionali:

L.R. 9 giugno 1994, n. 16, Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi

Valutazione dei rischi in attività antincendi boschivi della Regione Piemonte: Appendice a

Delibere regionali:

D.G.R. 19-8196 del 13 gennaio 2003 - Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.

D.G.R. 84-584 del 27 luglio 2000 – Convenzione tra la Regione Piemonte e Ministero delle politiche agricole e forestali per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito delle competenze regionali

D.G.R. 30 –7076 del 9 settembre 2002 – Rinnovo della Convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Volontari AIB del Piemonte

D.G.R. 58 –13162 del 26 luglio 2004 - Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero dell’Interno Corpo nazionale Vigili del Fuoco per attività di contrasto agli incendi boschivi

D.G.R. 18-10306 del 5 agosto 2003 – L.R. 16/1994 – L. 353/2000 Convenzione rep. N. 7486 del 19/11/2002 approvata con D.G.R. n. 30-7076 del 9/9/2002. Definizione di adempimenti finalizzati alla tutela dell’integrità degli operatori volontari addetti al servizio antincendi boschivi della Regione Piemonte

D.G.R. n. 65 -14694 del 31.01.05

D.G.R. n. 20-2684 del 24.04.06

Corsi di formazione/addestramento disposti dalla Regione Piemonte

La funzione di difesa dei boschi dagli incendi boschivi è stata trasferita alle regioni con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Sulla base di questa norma e di quanto ribadito dalla L 353/00, la Regione Piemonte ha stipulato convenzioni con i soggetti coinvolti nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, che comprende le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. Ha inoltre istituito, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.353/00, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) a cui spetta il compito di raccogliere segnalazioni, attivare le strutture di intervento, dirigere e coordinare le attività di estinzione e la cui gestione operativa e funzionale fa capo al C.F.S.

Con il D.G.R. 18-10306 del 2003 la Regione ha definito gli adempimenti necessari all’ottimizzazione del servizio antincendi boschivi.

In seguito a tale D.G.R. la Regione ha ridefinito le Procedure Operative, e sta lavorando ad uno schema articolato su tre livelli.

Il primo livello è dato dal documento principale ed è stato approvato con DGR n. 65 -14694 del 31.01.05. Esso descrive la struttura antincendi boschivi della Regione Piemonte ed individua requisiti, caratteristiche e mansioni dei soggetti che ne fanno parte. Il documento definisce inoltre modalità d'esecuzione dell'attività aib e regole generali e particolari che assicurano efficacia, efficienza e condizioni di sicurezza ottimali. Costituiscono elemento complementare del documento le convenzioni con gli Enti che fanno parte della struttura piemontese ed i contenuti della formazione/addestramento disposti dall'Amministrazione regionale.

Il secondo livello, approvato con D.G.R. n. 20-2684 del 24.04.06, è costituito da n. 10 APPENDICI e approfondisce specifici argomenti, quali: descrizione della struttura aib della Regione Piemonte, idoneità psicofisica attitudinale, formazione e addestramento, apparecchiature, attrezzi, attrezzature, dpi, macchine, prodotti e servizi aib, provvedimenti disciplinari, deleghe e incarichi, riunioni, dati personali e reperibilità, interventi operativi, dati per la previsione e misure di prevenzione.

Il terzo livello approfondirà ulteriormente singoli aspetti e/o metodologie di documentazione, la cui elaborazione spetta agli Soggetti che appartengono alla struttura AIB.

### Aspetti procedurali

La Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), oltre ai vari compiti a cui è preposta, si occupa anche di monitorare il pericolo d’incendio a livello Regionale ricevendo e diffondendo l’indice giornaliero di pericolo d’incendio, basato su dati meteorologici. Così come previsto dal comma 1, art. 9 L.47/75, nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi dirama comunicati circa la pericolosità d’incendio boschivo trasmettendoli alle varie stazioni del CFS.

I comunicati della S.O.U.P. vengono trasmessi ai comuni, i cui sindaci potranno emanare un’ordinanza ai sensi dell’art. 7 comma IX della L.r.16/94, con la quale, sul territorio di competenza, proibiscono, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, e con la quale dichiarano annullate tutte le deroghe previste nello stesso articolo della legge.

In caso di principio di incendio o di incendio forestale deve essere avvertito il n° 1515 o il 115.

I modelli di manifesti e ordinanze sono contenuti nel Volume 5, Allegato 1 –Moduli, ordinanze e schede

Nella “Carta del rischio di incendi”, riportata nell’Atlante Cartografico – Tavole di Piano sono state individuate le aree di interfaccia urbano-foresta.

### Sistema di monitoraggio

L’ente non dispone di un sistema di monitoraggio del rischio di incendio boschivo, la squadra AIB di riferimento per il territorio dovrà informarsi giornalmente del livello di pericolo per incendi boschivi tramite il bollettino regionale diramato dall’ARPA.

Sarà compito del Comune informare il C.F.S. del significato dell’indice I.P.S.I. e trasmettere alla stazione locale una copia della tavola grafica relativa. La conoscenza dei livelli di pericolosità delle aree di interfaccia urbano-foresta, potrebbe infatti facilitare le squadre del C.F.S. nel compito di coordinamento delle operazioni di spegnimento.

# Altri rischi

Oltre alle categorie di rischio sopra considerate, le altre categorie potenzialmente attivabili sul territorio del Comune di Monteu da Po, individuate tra le 35 tipologie elencate nella pubblicazione (ottobre 2004) della Regione Piemonte “Linee guida per la redazione dei piani comunali di protezione civile”, sono risultate le seguenti:

- rischio sismico;

- rischio da siccità, carenza d’acqua;

- vulnerabilità della falda e rischio per inquinamento da sversamento;

- rischio industriale.

Per quanto concerne il rischio sismico, l’approfondita analisi esposta nel Volume 2 ha evidenziato il basso livello di sismicità del territorio comunale.

Il rischio da siccità e carenza d’acqua non è stato ritenuto significativo in relazione sia agli aspetti colturali del territorio, sia alle dotazioni idro-potabili di cui dispone la zona, il cui servizio idrico è gestito a livello di Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O n. 5).

Per le due ultime categorie, il rischio risulta più legato a fattori di tipo incidentale, dunque difficilmente prevedibile.

In ogni caso, per ciascuno dei rischi individuati, nello stato di emergenza si rimanda alle procedure individuate dal Piano di P.C., illustrate nel paragrafo 7 del presente Volume, il cui schema operativo può rappresentare uno strumento utile per affrontare le diverse tipologie di evento o per supportare le strutture operative sovralocali in presenza di eventi straordinari, la cui direzione unitaria è in capo ai livelli superiori.

Connesso agli eventi meteorologici, ma difficilmente gestibile attraverso le procedure previste per fronteggiare questi rischi, è il pericolo che la caduta di piante o la rottura di alcune parti di esse possa causare danni a persone o cose. A tal proposito al termine del capitolo verrà brevemente affrontato tale  tipologia di rischio.

## Rischio di inquinamento da sversamento

Con riferimento a questa tipologia di rischio, è opportuno premettere che nel territorio comunale di Monteu da Po non risultano presenti pozzi per la captazione di risorse idriche sotterranee destinate al consumo umano mediante acquedotto.

Cionondimeno, la categoria di rischio è stata considerata in relazione alla possibile presenza di captazioni private ad uso domestico.

Qualora si verifichino sversamenti accidentali lungo tratti di viabilità limitrofi ai corsi d’acqua (corpi idrici superficiali), o comunque a zone caratterizzate da elevata vulnerabilità delle acque sotterranee (cfr. cartografia Allegato 1 Volume Secondo “Analisi dei rischi potenziali e scenari di evento”), occorrerà tempestivamente segnalare la criticità come nel seguito descritto.

- Per segnalare inquinamenti idrici è attivo il numero verde del Servizio Segnalazione Inquinamenti, in orario continuato dalle 0,00 alle 24,00 tutti i giorni:

Si tratta di un servizio erogato dal gestore unico della risorsa idrica per la provincia di Torino.

E’ importante notare che CCAM, in qualità di soggetto operativo gestore del servizio idrico integrato nel contesto dell’ Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato, è in grado di attivare tempestivamente un Servizio Sostitutivo di Emergenza nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto, approvato dall'Autorità d'Ambito, nonché di quanto disposto dalle Autorità competenti.

Il servizio di approvvigionamento alternativo di acqua potabile avviene tramite diverse tipologie di intervento, proprio per far fronte alle esigenze di protezione civile. Per fronteggiare l’emergenza, l’azienda provvede al rifornimento alternativo tramite la predisposizione di collegamenti di emergenza o avvalendosi del trasporto in loco di risorse idropotabili mediante autobotti, installazione di serbatoi temporanei, impacchettatrici mobili o fornitura di boccioni di acqua potabile per la distribuzione alla popolazione, oltre alla disinfezione e bonifica degli impianti eventualmente contaminati.

Tali servizi vengono assicurati a tutti i Comuni convenzionati e sono tempestivamente attivabili rivolgendosi ai numeri verdi sopra riportati. Il piano operativo di soccorso è organizzato, compatibilmente con le risorse disponibili, in modo da dare la precedenza nell’approvvigionamento agli utenti sensibili (dializzati, centri dialisi), alle utenze particolari (ospedali, case di cura, scuole, etc...), seguite dalla popolazione e dagli allevamenti di animali di grossa taglia.

Per garantire l’approvvigionamento, sia a regime sia in stato di emergenza, la Regione Piemonte ha creato una rete di convenzioni tra alcune società gestrici di risorse idriche del territorio, la realizzazione di un centro di confezionamento per l’acqua potabile e l’acquisto di un potabilizzatore sistemato in un container; l’ARPA inoltre garantisce il monitoraggio continuo del fiume Po.

Azione di Piano: censire i soggetti (persone anziane, malati, disabili...) che potrebbero avere difficoltà ad approvvigionarsi da soli nei punti in cui è prevista la distribuzione dell’acqua tramite autobotti. Questi soggetti vanno riforniti a domicilio utilizzando personale comunale o avvalendosi delle risorse umane messe a disposizione dal sistema di protezione civile sovracomunale (provinciale, regionale).

## Rischio di caduta piante e rottura dei rami a causa di eventi atmosferici.

### Le alberate urbane ed i rischi connessi

La conservazione degli alberi nelle aree urbane, soprattutto per gli esemplari di grosse dimensioni, comporta inevitabilmente l’accettazione da parte dei proprietari di alcuni rischi legati essenzialmente alla possibilità di schianto della pianta, cedimento del fusto o alla rottura di branche e rami.

In ambito pubblico la gestione e le operazioni per la conservazione delle alberate è a carico dell’ufficio tecnico, chi è preposto alla gestione degli alberi si trova a dover soddisfare esigenze opposte: da una parte gli alberi forniscono numerosi benefici sia all’ambiente che alla popolazione e quindi devono essere conservati, dall’altra costituiscono comunque un pericolo per la possibilità del verificarsi di cedimenti o rotture causando danno a cose e nella peggiore delle ipotesi a persone.

Una gestione responsabile degli alberi deve quindi tenere conto al tempo stesso sia del loro valore intrinseco sia della sicurezza dei luoghi in cui essi sono ubicati. È necessario quindi individuare i metodi di valutazione e di gestione del rischio al fine di perseguire entrambi gli obiettivi descritti precedentemente.

### Azioni preventive

#### Monitoraggio delle alberate

Per garantire un livello di sicurezza accettabile degli esemplari arborei è necessario sottoporre le piante a monitoraggi periodici effettuati da personale tecnico specializzato in grado di valutare le condizioni fitostatiche e fitosanitarie, in maniera tale da individuare quei soggetti che possono essere considerati pericolosi per la pubblica incolumità o decidere le azioni più appropriate per la messa in sicurezza degli alberi (potatura di contenimento, intirantaggio branche, ancoraggio intera pianta, delimitazione di area di rispetto ecc...). In particolare è necessario monitorare periodicamente le condizioni di quegli esemplari arborei che, data la loro particolare ubicazione incombente su beni pubblici, sono considerati maggiormente a rischio di cedimenti o rotture durante gli eventi atmosferici di forte intensità.

#### Contenimento dei danni

Al fine di preservare le condizioni di stabilità delle piante risulta altresì doveroso evitare di arrecare danni all’apparato radicale durante gli interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberate. E’ quindi importante rispettare la distanza minima dal filo del tronco, variabile da 1,5 metri per piante di altezza <10 metri a 3 metri per piante di altezza >10 metri con particolare attenzione alle piante di particolare pregio come gli esemplari monumentali.

### Azioni da intraprendere in caso di caduta

Nel caso di caduta di un albero o di grosse branche sulla strada sarà necessario:

- predisporre l’ordinanza di chiusura della strada secondo il modulo allegato;

- liberare prontamente la sede stradale, nel caso in cui non sia possibile l’intervento del personale addetto alla manutenzione del verde pubblico, sarà necessario contattare le squadre dei VVFF;

- far intervenire l’agente di polizia municipale per regolare il traffico durante le operazioni di sgombero e mantenere a debita distanza di sicurezza le persone non addette ai lavori;

- ricercare le cause che hanno determinato la caduta della pianta al fine di effettuare valutazioni sulle piante limitrofe ed eventualmente intervenire preventivamente su queste evitando ulteriori cedimenti.

# Informazione alla popolazione

Una volta caratterizzata la potenziale criticità o il fenomeno in corso, deve essere adeguatamente informata la popolazione circa i possibili rischi che corre.

L’informazione alla popolazione è indispensabile per avviare comportamenti autoprotettivi, di concorso e solidarietà nelle operazioni d’emergenza.

Sono due le tipologie di comunicazione legate alle situazioni di emergenza:

  - comunicazione propedeutica – preventiva: ha lo scopo di illustrare alla popolazione residente i rischi presenti sul territorio e i  comportamenti da adottare in caso di emergenza. A tale scopo è utile distribuire agli esercizi pubblici o recapitare ai residenti volantini e opuscoli informativi. In aggiunta o in alternativa vanno affissi manifesti in spazi pubblici ben visibili dai passanti.

  - comunicazioni in stato di crisi: finalizzata a informare sull’evoluzione dell’evento e sui comportamenti da adottare.  La comunicazione va effettuata tempestivamente adottando tutti i mezzi disponibili al momento e più idonei allo scopo, quali: altoparlanti, telefono, sms.

Come e cosa comunicare:

  - Sono essenziali: la tempestività, la precisione, la chiarezza (non devono sorgere dubbi).

  - Bisogna sempre specificare: tipo di calamità, luogo, stato delle abitazioni e delle cose, situazione dei soccorsi.

  - Bisogna sempre indicare: i punti di raccolta della popolazione (individuati nel Piano di P.C.) in caso di evacuazione della zona colpita.

  - Vanno comunicati tempestivamente: i cambiamenti dello stato dell’evento man mano che si delineano evoluzioni.

Modalità della comunicazione:

La comunicazione alle famiglie può avvenire secondo due modalità differenti:

  - Informazione diretta a nuclei famigliari: distribuzione di un pacchetto informativo contenente una scheda con le indicazioni sui sistemi di allarme sulle norme di comportamento di assumere.

  - Informazione generalizzata: conferenze stampa e affissione in luoghi pubblici di targhe contenenti i sistemi di allertamento e le norme di comportamento.

In luoghi ad elevata concentrazione di persone (luoghi di ritrovo, alberghi, uffici...):

  - affissione di targhe informazioni sui sistemi di allertamento e le norme di comportamento.

  - distribuzione di una scheda comportamentale ai responsabili dell’esercizio o ufficio.

  - distribuzione di una scheda comportamentale agli organizzatori di manifestazioni occasionali.

In luoghi ad elevata concentrazione di persone vulnerabili (scuole, strutture sanitarie e di ricovero):

  - consegna di materiale informativo al corpo docente e ai responsabili del servizio erogato.

  - predisposizioni di esercitazioni di emergenza.

  - affissione di targhe informazioni sui sistemi di allertamento e le norme di comportamento.

Esempi di volantini e manifesti sono riportati nel Volume Quinto – Strumenti.

# Procedure operative

Il presente Piano è costituito da un’insieme di procedure operative le cui azioni seguono l’escalation dell’evento tramite una successione di fasi allineate ai livelli di criticità emessi dal Bollettino regionale relativamente al rischio idrogeologico idraulico;  tali azioni sono così distinte:

- azioni a discrezione del comune e degli organi locali preposti, da attivare in tempo di pace per garantire la piena efficienza del sistema di P.C. e prevenire l’incremento delle potenziali criticità;

- procedure di emergenza, da attivare da parte del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per la gestione della situazione conseguente ad attesa o segnalata criticità in atto.

Azioni da attivare in tempo di pace

Per tempo di pace si intende il periodo in assenza di criticità o in presenza di criticità ordinaria nel quale è possibile con maggiore calma pianificare le attività basilari per garantire il buon funzionamento della struttura organizzativa di P.C. comunale nelle eventuali situazioni di emergenza. Tale periodo corrisponde alle fasi considerate nel Piano come: Normale Attenzione e Attenzione.

Procedure di emergenza

Le procedure di emergenza costituiscono invece uno schema di azioni e di comportamenti da effettuare con immediatezza per affrontare l’impatto di un evento calamitoso con il massimo grado di automatismo operativo possibile.

Elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi è la chiara conoscenza del compito da parte di ogni unità operativa deputata ad intervenire al manifestarsi di una situazione di emergenza.

Il modello di intervento deve essere adattato alle diverse realtà coinvolte dall’evento (antropica e ambientale) ed alle caratteristiche degli scenari di evento previsti.

Sulla base dell’esperienza e della valutazione attenta e puntuale delle circostanze che si vanno determinando, soprattutto nei casi in cui si prevede che l’evoluzione dei fenomeni sia molto rapida sarà comunque facoltà del Sindaco utilizzare uno schema più semplice di quello delineato, attivando più tempestivamente le misure di salvaguardia.

Il modello d’intervento ammette tre schemi generali di funzionamento in relazione a:

- evento con preannuncio causato da fenomeni idrogeologici ed idraulici direttamente connessi alla situazione meteorologica (inondazioni, dissesti franosi) per il quale l’attivazione delle soglie di allarme (Preallarme, Allarme, Emergenza) avviene successivamente al ricevimento dell’avviso di criticità inviato dalla Prefettura al Sindaco;

- evento con preannuncio causato da fenomeni direttamente connessi alla situazione meteorologica (nevicate, ondate di calore, gelate, temporali, venti, nebbie) la cui previsione, tramite lettura dei Bollettini di vigilanza metereologica pubblicati sulla RUPAR, permette l’attivazione delle successive soglie di allarme (Preallarme, Allarme, Emergenza);

- evento improvviso (mancato allarme) in corrispondenza del quale l’attivazione del sistema avviene ad evento in corso (incendi, inquinamento, altri rischi non prevedibili).

I lineamenti della pianificazione troveranno attuazione attraverso le azioni che, coordinate dal Sindaco, verranno poste in essere ad opera dei responsabili e del personale facenti capo alle funzioni di supporto secondo una graduazione regolata dal progressivo superamento delle soglie di attivazione.

## Funzione di coordinamento generale, amministrazione e contabilità

Il Sindaco è responsabile del coordinamento e della direzione generale delle attività comunali di protezione civile e garantisce il rispetto delle procedure amministrative e contabili sia in tempo di pace che nello stato di emergenza.

Egli si avvale di uno staff di collaboratori e a sua discrezione può istituire una specifica funzione di supporto, nominandone in particolare il responsabile, in grado di curare la gestione degli aspetti amministrativo – contabili nell’esercizio delle seguenti attività:

- aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;

- integrazione delle dotazioni strumentali della Struttura comunale di P.C.;

- organizzazione di corsi e esercitazioni di P.C.;

- verifica e controllo dei messaggi e attivazione del COC (Centro Operativo Comunale);

- trasmissione ai responsabili di funzione dei messaggi di attivazione e di    passaggio di fase e verifica dell’avvenuta ricezione;

- gestione dei rapporti con il COM (Centro Operativo Misto), la Prefettura e la Provincia;

- costruzione e aggiornamento del quadro del personale impiegato in attività di protezione civile;

- gestione delle procedure di approvvigionamento ed in particolare dell’acquisto di materiali e derrate;

- gestione e rendicontazione della fornitura di servizi da parte di terzi;

- emissione e revoca di ordinanze;

- gestione della raccolta e della diffusione delle informazioni.

Al Sindaco è inoltre affidata la responsabilità dell’attivazione della macchina comunale di protezione civile (COC) e delle fasi operative legate ai livelli di allertamento secondo il seguente schema generale:

- NORMALE ATTENZIONE

Il Sindaco, in accordo con il Comitato di P.C. comunale, individua una specifica figura incaricata della lettura dei bollettini meteo e ricezione avvisi di criticità.

Il responsabile della ricezione si occupa della verifica e del controllo dei messaggi e costituisce l’elemento di collegamento con il COM (Centro Operativo Misto), la Prefettura e la Sala situazione Rischi della Regione. Tale controllo deve essere effettuato quotidianamente agli orari di emissione degli aggiornamenti consultando le apposite pagine del Televideo Regionale o sulla rete RUPAR.

- ATTENZIONE

Il responsabile di turno verifica i messaggi e i bollettini di aggiornamento consultando la rete RUPAR regionale e comunica al Sindaco la prevista criticità.

Il Sindaco informa della situazione anche i responsabili delle Unità Operative comunali di P.C. che a partire da quel momento garantiscono la reperibilità.

Attiva la propria segreteria che si occupa della trasmissione dei messaggi e delle verifiche di ricezione e stila l’elenco del personale attivato.

- PREALLARME (Codice 2/3 inviato dalla Prefettura)

Il Sindaco al ricevimento dell’avviso di criticità  dispone il presidio della Sala Operativa Comunale, eventualmente con turni sulle 24 ore.

Il Sindaco attiva la sala operativa comunale convocandone tutti i membri ed in particolare i responsabili delle Unità Operative comunali di P.C..

A partire da questa fase il Sindaco è presente al COC e dirige personalmente le operazioni. Informa la popolazione attraverso i media locali circa l’evoluzione della situazione in corso.

Attiva la reperibilità del personale comunale preposto alla P.C., delle associazioni e organizzazioni di volontari e progressivamente rende operative le risorse necessarie.

Per mezzo dei responsabili delle Unità Operative comunali di P.C., attua la verifica della disponibilità di attrezzature, mezzi e risorse materiali, nonché dello stato delle strutture ed aree di ammassamento e ricovero.

Predispone l’attività di presidio e monitoraggio dei punti critici evidenziati nell’ambito degli scenari di evento.

Identifica le situazioni di concentrazione della popolazione (manifestazioni sportive, feste, mercati, spettacoli, ecc.)

Il responsabile di turno verifica i messaggi e i bollettini di aggiornamento inviati dalla Prefettura o dal COM in base alle informazioni fornite dalla Sala Situazione Rischi Regionale, e li comunica al Sindaco.

- ALLARME (prossimità di evento)

All’aggravarsi della criticità, il Sindaco dispone l’attivazione di tutte le risorse umane preposte.

Informa la popolazione, con i mezzi di comunicazione disponibili (altoparlanti, manifesti, telefono) e attraverso i media locali, del cambiamento della situazione e fornisce l’indicazione delle misure minime di autoprotezione e di riduzione delle situazioni di esposizione dei beni. Attiva inoltre una ronda che nell’ambito delle zone a rischio, così come indicate negli scenari, verifichi la diffusione dell’informazione e assista la popolazione.

Fa partire una attività di ricognizione nelle zone esposte e mette in opera gli interventi di limitazione e riduzione del rischio (chiusura cantieri, rimozione ostacoli al deflusso, ecc.).

Predispone il monitoraggio dell’evoluzione della situazione al fine di supportare la scelta del momento in cui attivare le seguenti misure:

- - Evacuazione zone esposte;

- - Chiusura cancelli (isolamento delle aree a rischio attraverso la chiusura delle strade e dei ponti);

- - Chiusura scuole e musei pubblici;

- - Messa in sicurezza cantieri;

- - Annullamento manifestazioni pubbliche.

Attiva e organizza strutture ed aree di raccolta e attesa della popolazione evacuata e qualora non si arrivi ad un cessato allarme in tempi brevi predispone l’attivazione delle mense e la fornitura dei materiali di conforto. Organizza il censimento della popolazione evacuata e cura la costituzione di un centro informazioni.

Predispone le aree di ammassamento dei soccorsi esterni e la segnaletica necessaria per raggiungerle.

Cura la gestione amministrativa e gli adempimenti formali necessari per l’attivazione e l’utilizzo delle risorse.

- EMERGENZA (evento in corso)

Al verificarsi dell'evento, in assenza di allarme dovuta ad una rapida evoluzione della criticità (incendi, inquinamento, altri rischi non prevedibili), il Sindaco attiva la struttura comunale di P.C. ripercorrendo lo schema operativo delle fasi precedenti; inoltre:

Garantisce l’informazione alla popolazione colpita.

Attua una attività di monitoraggio, definisce e mantiene aggiornato il quadro degli effetti dell’evento su popolazione, viabilità stradale e ferroviaria, infrastrutture a rete, edifici, corsi d’acqua, opere idrauliche e invasi.

Attua le misure di salvaguardia e assistenza della popolazione.

Garantisce lo sgombro delle linee di comunicazione stradale individuando eventuali percorsi alternativi per l’invio dei mezzi di soccorso e per lo sfollamento della popolazione, dispone il rinforzo delle difese e degli edifici.

Richiede l’attivazione delle unità assistenziali di emergenza, anche esterne al Comune, per garantire le prestazioni di assistenza sanitaria e sociale.

Dispone il ripristino dei servizi essenziali (acqua, elettricità, gas, telecomunicazioni via cavo) ricorrendo anche a fonti di approvvigionamento alternative.

Cura in particolare la gestione degli approvvigionamenti autorizzando gli acquisti di beni (materiali, generi alimentari, carburanti, ecc.) e servizi (movimento terra, trasporti, ripristini, ecc.) presso ditte convenzionate o emanando apposite ordinanze.

- POST-EVENTO

Ad evento cessato il Sindaco informa la popolazione attraverso i media locali dell’evoluzione della situazione e fornisce il quadro quanto più aggiornato e completo dei danni. Attraverso un apposito centro informazioni fornisce a richiesta notizie sulla popolazione colpita e su quella evacuata.

Definisce e mantiene aggiornato il quadro degli effetti sulla popolazione.

Attiva il censimento dei danni.

Dispone le verifiche tecniche su edifici e infrastrutture colpite.

Coordina i lavori di ripristino.

Adotta provvedimenti per il rientro della popolazione evacuata.

Dispone la riapertura di scuole, biblioteche, musei.

Informa la P.C. Regionale e la Prefettura delle attività in corso.

## Funzioni di supporto

Le procedure operative del Piano di Emergenza vengono di seguito illustrate in forma tabellare suddivisa per fasi; a tale schema sono riconducibili tutti i possibili eventi di rischio.

Tali schemi operativi, fanno di fatto riferimento alle “Funzioni di supporto” definite dal metodo “Augustus”, ma in questa sede sono stati ripresi e riassunti con riferimento alla struttura comunale di P.C. per i Comuni < 20.000 abitanti, così come prevista dalle “Linee guida per la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile” stabilite dalla Regione Piemonte (2004), organizzata sulle seguenti Unità Operative comunali di P.C.:

1   SINDACO

2   STRUTTURA TECNICA Referente servizi tecnici comunali

3   STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE Referente servizi sanitari e assistenziali

4   STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE  Referente associazione volontariato P.C.

5   STRUTTURA AMMINISTRATIVA  Segretario comunale

Per le unità suddette, oltre alla figura del Sindaco, viene pertanto definita l’esatta sequenza di operazioni da svolgere in ciascuna fase, con l’indicazione degli strumenti da impiegare, forniti dal Piano stesso.

Il Quadro sinottico delle Procedure Operative è allegato nel seguito.