|  | Committente PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI MONTEU DA PO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oggetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOLUME PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisi territoriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dati Progettisti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Francesco Tresso COOPERATIVA ALEPH3 Via Andrea Doria, 10 – 10123 Torino |  |  |  |  |  |  | GEO sintesi Associazione tra Professionisti Corso Unione Sovietica n. 560 10135 Torino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEAcoop Via Lima, 4 10137 Torino |  |  |  |  |  |
|  | Rev. | Redatto |  | Controllato |  |  |  |  |  | Approvato |  |  |  |  |  | Data |  | Timbri e Firme |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 | N.Quaranta |  | L.Arduino |  |  |  |  |  | F.Tresso |  |  |  |  |  | 05-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | N.Quaranta |  | L.Arduino |  |  |  |  |  | F. Tresso |  |  |  |  |  | 02-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il responsabile del procedimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | File: 02-00100.doc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Indice

1	Descrizione generale	1

2	Inquadramento atmosferico	4

2.1	Caratteri termo-pluviometrici	4

2.2	Caratteri anemologici	6

3	Inquadramento idrografico	7

3.1	Caratteri geomorfologici e idraulici	7

3.2	Caratterizzazione stato ambientale	8

4	Inquadramento geologico	9

5	Inquadramento dell’uso del suolo	10

6	Sistema antropico e naturale	11

6.1	Densità di presenze	11

6.2	Infrastrutture e insediamenti	12

6.2.1	Infrastrutture viarie	12

6.2.2	Insediamenti produttivi	12

6.2.3	Infrastrutture per servizi	13

6.2.4	Infrastrutture del Servizio Idrico Integrato	13

6.3	Emergenze storico-culturali	14

6.4	Emergenze naturalistiche	15

7	Censimento degli elementi rilevanti	16

# Descrizione generale

Il Comune di Monteu da Po ricade nel settore orientale della Provincia di Torino, ai piedi dei rilievi collinari del Monferrato, nella piana in sponda destra idrografica del F.Po. Al fine di proporre un’analisi territoriale del Comune vengono di seguito presentati una serie di dati in forma schematica che forniscono un inquadramento sintetico del contesto ambientale.

| Provincia | Torino |
| --- | --- |
| Coordinate: latitudine longitudine | 45°9'6"48 N 08°1'5"52 E |
| Superficie | 7,50 km2 |
| Altitudine: Altitudine massima Altitudine minima Altitudine capoluogo | 329 m s.l.m. 160 m s.l.m. 200 m s.l.m. |
| Comuni confinanti | Sud, Est: Cavagnolo Sud, Ovest: Lauriano Nord: Verolengo Nord-Est: Brusasco |
| Frazioni e località principali | Mezzana, San Giovanni, La Villa, Fontana Nera, La Pietra |
| A.S.L. di appartenenza | A.S.L. TO-4 Chivasso |
| Corsi d’acqua principali | F.Po, Rio della Valle, Canale Gazzelli, Rio Fontana Nera, Rio Mezzana |

Per quanto riguarda il sistema di Protezione Civile, la Provincia di Torino è stata suddivisa in 8 zone; il Comune di Monteu da Po è compreso nella zona 6 che a fa capo al comune di Chivasso, sede di un Centro Operativo Misto. Il C.O.M di riferimento per Monteu da Po è quello di Chivasso – zona 6(Tabella e Figura 1-1).

Tabella 1-1: Centro Operativo Misto (C.O.M.).

| PR | Sede C.O.M: | Indrizzo Municipio | Telefono | WEB E-Mail | Comuni coordinati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TO | Chivasso | P.za C.A. Dalla Chiesa, 5 | 011. 9101620 |  | Barone C.se Brandizzo Brozolo Brusasco Caluso Candia C.se Casalborgone Castagneto Po Cavagnolo Chivasso Cuceglio Foglizzo Lauriano Mazzé Mercenasco Montalenghe Montanaro Monteu da Po Orio C.se Perosa C.se Romano C.se Rondissone S. Giorgio C.se S. Giusto C.se S. Martino C.se S. Sebastiano da Po Scarmagno Strambino Torrazza P.te Verolengo Verrua Savoia Vialfré Villareggia Vische |

Figura 1-1: Territorio del C.O.M. di Chivasso.

Il territorio comunale di Monteu da Po è riportato nella Carta 1 – Inquadramento amministrativo.

# Inquadramento atmosferico

## Caratteri termo-pluviometrici

Ai fini della caratterizzazione termo-pluviometrica del territorio comunale si è fatto riferimento alla Collana Studi Climatologici della Regione Piemonte, che fornisce la distribuzione media dei valori mensili di afflusso e temperatura riferiti alla stazione meteoclimatica di Chivasso, distante circa 10 km dal concentrico.

| Mese | Afflusso (mm) |
| --- | --- |
| gennaio | 43 |
| febbraio | 49 |
| marzo | 69 |
| aprile | 93 |
| maggio | 113 |
| giugno | 87 |
| luglio | 57 |
| agosto | 67 |
| settembre | 66 |
| ottobre | 78 |
| novembre | 87 |
| dicembre | 51 |
| Anno | 859 |

Tabella 2-2: Inquadramento pluviometrico.

Come si può osservare dal grafico di figura 2, che riporta i valori medi mensili delle precipitazioni per il sito in esame, le precipitazioni seguono il tipico andamento noto come “regime piemontese” in cui il massimo tardo-primaverile prevale su quello autunnale. L’afflusso medio annuo per la stazione si attesta intorno a 860 mm, inferiore rispetto alla media italiana (970 mm).

Figura 2-1: andamento medio annuale degli afflussi (periodo 1913-1986). Fonte: Regione Piemonte, Collana Studi Climatologici

Figura 2-2: Raffronto pluvio-termometrico medio mensile per la stazione di Chivasso

Dai diagrammi illustranti la distribuzione delle temperature mensili e dalle classificazioni climatiche regionali  emerge che il clima locale è di tipo temperato sub-continentale. L’estate risulta calda, umida e con scarse precipitazioni, mentre gli inverni sono freddi e le precipitazioni risultano prevalentemente concentrate nei mesi primaverili. In base ai valori osservati si può notare come il mese mediamente più freddo risulti gennaio, mentre quelli più caldi siano luglio e agosto. Ai fini della protezione civile questo si ripercuote sul rischio di gelate che possono coinvolgere il territorio comunale tra novembre e febbraio.

## Caratteri anemologici

Per un primo inquadramento delle caratteristiche anemologiche della zona in studio, non disponendo di stazioni di misura specificamente riferite al sito di Monteu da Po, è possibile riferirsi alle stazioni anemometriche della Rete ARPA Piemonte, ovvero: Pino Torinese, Crea, Vercelli. Le prime due sono rappresentative del contesto collinare, la terza del settore di pianura a Nord del F.Po.

Figura 2-3: Medie mensili dei venti prevalenti

L’osservazione dei grafici nella figura 2-3 pone in evidenza la prevalente direzione da Nord dei venti nella zona di pianura, alla quale si contrappone una prevalenza da SSE o SSW nelle stazioni sui rilievi collinari di Pino Torinese e Crea.

Le velocità medie annue, ricavate dalle velocità medie mensili, sono rispettivamente:

- v = 1.45 (Crea)

- v = 1.61 (Vercelli)

- v = 1.79 (Pino Torinese)

La massima raffica misurata nel periodo di osservazione (decennale) si attesta intorno ai 20 m/s (Crea), 24 m/s (Pino Torinese), 29.5 m/s (Vercelli).

Il numero medio annuo con giorni di calma di vento (definita in base ad una velocità – soglia inferiore a 1 m/s) varia tra un minimo di16 giorni (Crea) e un massimo di 32 giorni (Vercelli).

# Inquadramento idrografico

## Caratteri geomorfologici e idraulici

Il territorio comunale di Monteu da Po (TO) si estende in corrispondenza del versante settentrionale della dorsale collinare torinese - del Monferrato, comprendendo nel proprio interno la regione fluviale del F.Po, con larga predominanza dei terreni di pianura in sponda destra idrografica.

Dal punto di vista morfologico si possono distinguere due settori:

- la piana alluvionale nella parte settentrionale del comune (frazione San Giovanni);

- la zona collinare, estesa dalle borgate Villa e Mezzana nel settore meridionale del comune.

I principali corsi d’acqua minori che attraversano il territorio comunale sono  il  Rio della Valle, che attraversa il concentrico, il Rio Mezzana e il Canale Gazzelli, il Rio Fontana Nera.

I bacini idrografici dei suddetti corsi d’acqua si impostano sul versante settentrionale dei rilievi della Collina Torinese, traendo origine dalla linea spartiacque principale situata circa 5 km più a monte.

## Caratterizzazione stato ambientale

La caratterizzazione dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali naturali nel territorio comunale è disponibile relativamente all’asta principale del F.Po, oggetto di monitoraggi sistematici da parte degli Enti di controllo nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.

Lo stato ambientale del F.Po nel territorio comunale di Monteu da Po può essere valutato, con aggiornamento a tutto il 2006, con riferimento alla stazione di monitoraggio di Lauriano (ubicata nel sito di cui alla figura seguente), come “Scadente” in accordo alla classificazione del D.Lgs 152/06, in ragione soprattutto dell’indice di stato ecologico (SECA) posizionato in classe 4, di un livello di inquinamento riferibile ai parametri macrodescrittori (LIM) = 3 e di un indice biotico esteso (IBE) = 6.

Figura 3-4: Posizione della stazione di monitoraggio della qualità del F.Po

# Inquadramento geologico

Nel territorio comunale la successione sedimentaria descritta dai rilevatori del Foglio 157 – Trino della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG) è rappresentata dai seguenti termini, descritti procedendo dai termini più recenti verso quelli più antichi:

- Depositi fluviali recenti ed attuali del F.Po (Pleistocene superiore - Olocene)

Sono presenti nella regione fluviale attiva del F.Po, tra l’alveo di magra e il canale Gazzelli; tali depositi sono costituiti prevalentemente da ghiaie e ghiaie sabbiose con clasti, con locali intercalazioni di sabbie e limi.

- Depositi fluviali terrazzati della Dora Baltea (Pleistocene superiore)

Tali depositi sono presenti in una fascia settentrionale del comune, delimitata a Nord dalla scarpata di terrazzo segnata dal tracciato del canale Gazzelli e a Sud dai depositi di conoide pedecollinare.

Sono rappresentati da ghiaie e ghiaie sabbiose con locali intercalazioni di sabbie e limi.

- Depositi fluviali dei conoidi formati dai corsi d’acqua tributari collinari (Olocene-attuale)

Si trovano nei settori pedecollinari sui quali sorgono gli abitati di Mezzana e del concentrico di Monteu, e derivano dall’attività torrentizia dei corsi d’acqua alimentati dai bacini collinari secondari.

- Marne a Pteropodi inferiori (Miocene inferiore)

Le Marne a Pteropodi costituiscono il rilievo collinare esteso ad Est del concentrico di Monteu, sino al tracciato della linea ferroviaria Chivasso-Asti; sono rappresentate da marne siltose fossilifere (foraminiferi planctonici) con intercalazioni di marne silicizzate.

- Formazione di Cardona (Oligocene)

La Formazione di Cardona costituisce il substrato dei terreni di gran parte del settore collinare, nel quale si rinvengono conglomerati con abbondante matrice arenaceo-pelitica con ciottoli ed arenarie microconglomeratiche.

# Inquadramento dell’uso del suolo

Per la caratterizzazione dell’uso del suolo vengono utilizzati i dati provenienti dai Piani Forestali Territoriali.

Il territorio comunale è suddivisibile in due macro aree, una collinare con superficie boscata prevalente ed una planiziale, con prevalente superficie agricola. Le aree non urbanizzate rappresentano circa il 93% del territorio complessivo.

Nell’ambito delle aree non urbanizzate si possono individuare come prevalenti le aree agricole (circa 60%) seguite dal bosco (circa 21%).

Le tipologie di bosco prevalenti sono i querco-carpineti con circa 82 ha, seguiti dai robinieti con circa 27 ha e dai querceti di rovere con 8,5 ha.

| Classi d'uso del suolo | Superfici (ha) | Distribuzione percentuale |
| --- | --- | --- |
| Arboricoltura da legno | 89 | 12% |
| Aree agricole | 355 | 48% |
| Aree urbanizzate | 53 | 7% |
| Boschi | 160 | 21% |
| Altro | 90 | 12% |
| TOTALE | 790 | 100% |

(Informazioni/ Elaborazioni prodotte nell’ambito degli studi per la pianificazione forestale territoriale realizzati dalla Regione Piemonte tramite IPLA S.p.A con cofinanziamento fondi strutturali dell’ Unione Europea).

Analizzando i dati provenienti dall’ultimo censimento dell’agricoltura risultano 17 aziende con coltivazioni con una superficie di circa 355 ha di SAU. Le aziende con allevamenti sono invece 6 con 230 capi bovini. Se ne deduce che il settore agricolo - zootecnico ha aziende con dimensioni interessanti che rappresentano un elemento chiave dell’economia locale.

| Agricoltura | Numero aziende | Quantità |
| --- | --- | --- |
| Aziende agricole | 17 | 355 ha di SAU |
| Aziende con allevamenti | 6 | 230 capi bovini |

(Dati del 5° Censimento dell’Agricoltura).

La rappresentazione dell’uso del suolo del Comune di Monteu da Po è riportata nella Carta 2 – Inquadramento uso del suolo.

# Sistema antropico e naturale

## Densità di presenze

Lo sviluppo antropico del Comune di Monteu da Po segue una distribuzione controllata dai caratteri morfologici del territorio, con una concentrazione degli insediamenti nel settore vallivo nel quale sorge il concentrico (e nella fascia pedecollinare adiacente), e quindi nella zona di pianura attraversata dalle arterie di comunicazione principali.

La popolazione è distribuita con una densità media pari a 116 abitanti per km2.

Nel censimento demografico ISTAT del 2001, risulta che gli abitanti totali residenti nel Comune sono 828; si registra pertanto un aumento della popolazione del 5,6% nel quinquennio 2001-2006 e del 8.3 % nel decennio 2001-2010.

Dai dati provenienti dalla Banca Dati Demografico Evolutiva della Regione Piemonte, aggiornata al 31.12.2010, gli abitanti residenti nel comune sono 897; le abitazioni censite totali al 2006 risultano essere 431.

Nel seguito viene riportato un grafico rappresentativo dell’evoluzione demografica nel comune di Monteu da Po a partire dal 1861 (Fonte ISTAT).

Fig 6-1:Evoluzione demografica nel comune di Monteu da Po (Istat)

Secondo il censimento Istat 2001, la struttura sociale è costituita da 337 nuclei familiari residenti. L’aggiornamento al 2010 conta 385 nuclei familiari residenti.

## Infrastrutture e insediamenti

### Infrastrutture viarie

Per quanto concerne la rete viaria principale, il comune di Monteu da Po è attraversato da:

- S.P. 590 che attraversa il territorio in direzione Ovest-Est.

Il concentrico è attraversato dalla

- S.P. 105 che attraversa il territorio in direzione Nord-Sud, collegando la S.P. 590 con la frazione La Pietra, nel territorio collinare a Sud-Ovest del concentrico.

- S.P. 105d1 che attraversa il territorio in direzione Nord-Sud, dipartendosi dalla S.P.105, attraversando il concentrico e ricongiungendosi con la S.P.106 sul crinale collinare di Scallaro.

Le vie principali nel concentrico sono:

- Corso Italia

- Corso Industria (lungo il tratto di S.P.105 dalla S.R.590 al concentrico)

- Via Cocconato

- Via Giacomo Matteotti

- Via Cappello

- Via Mezzana

Il settore centro-settentrionale del territorio comunale è attraversato in direzione Ovest-Est dalla linea ferroviaria Chivasso-Asti, con una stazione di fermata denominata “Stazione di Monteu da Po”.

### Insediamenti produttivi

Dall’analisi dei dati relativi al Questionario del Commercio aggiornato al 2008, si rileva che nel Comune di Monteu da Po sono presenti 3 esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e 2 impianti di distribuzione carburante.

Le principali aggregazioni a livello territoriale all’interno del comune sono riscontrabili nelle seguenti zone:

- attività commerciali con distribuzione lineare lungo la S.R.590.

- attività commerciali nel concentrico

Nel Comune non sono presenti stabilimenti dichiarati a rischio di incidente rilevante secondo il D. Lgs. 334/99.

### Infrastrutture per servizi

Nel capoluogo comunale sono presenti i seguenti istituti scolastici:

- Scuola dell’infanzia di Via Municipio 1 in Borgata Villa

- Scuola primaria di Via Municipio 3 in Borgata Villa

E’inoltre presente una Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.) gestita dalla Cooperativa Sociale Airone – Fondazione Bava, in corso Industria.

Le strutture sportive presenti nel territorio comunale si concentrano nella piana a Nord del concentrico.

### Infrastrutture del Servizio Idrico Integrato

Il sistema dei servizi comprende la rete delle infrastrutture idrico-sanitarie, distribuzione energia e telecomunicazioni.

Sotto il profilo del Servizio Idrico Integrato (L. 36/94, meglio conosciuta come “Legge Galli”), il Comune di Monteu da Po rientra nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 - “Astigiano Monferrato” (ATO 5). Il servizio di gestione è affidato al Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato.

Si riporta nel seguito uno stralcio della cartografia con indicazione dell’adduttrice principale acquedottistica riportata nel Piano d’Ambito dell’ ATO5.

Figura 6-3: Caratterizzazione della rete acquedottistica (Fonte: Piano d’Ambito dell’ATO 5)

Figura 6-2: Caratterizzazione della rete fognaria (Fonte: Piano d’Ambito dell’ATO

## Emergenze storico-culturali

Dal punto di vista storico-artistico le testimonianze del passato sono numerose e di rilevante interesse; in particolare si citano le seguenti emergenze artistiche.

Castelli e Aree Archeologiche

Torri medioevali di Monteu

Area Archeologica dell’Antica città romana di Industria

Pieve di Lustria

Chiese e altri edifici religiosi

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista

Chiesa di San Grato

Chiesa di San Sebastiano

Chiesa di San Rocco

Tabella 6-4: emergenze storico culturali presenti nel Comune di Monteu da Po

## Emergenze naturalistiche

La parte settentrionale del territorio comunale di Monteu da Po è ricompresa nel Parco Fluviale del F.Po Torinese.

Sono presenti le seguenti aree protette:

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) “del Baraccone” (confluenza Po-Dora Baltea, codice IT1110019)

# Censimento degli elementi rilevanti

Per consentire più agevolmente operazioni di consultazione e aggiornamento degli elementi rilevanti presenti sul territorio comunale, è stata predisposta un’ apposita  banca dati territoriale costituita da un data base in Access per l’informatizzazione delle relative schede di caratterizzazione. Tali schede sono state predisposte sulla base di esperienze consolidate nella redazione di Piani di protezione civile e risultano conformi alle indicazioni delle Linee guida regionali. Ogni struttura censita è stata localizzata  nell’ambito delle coperture GIS ed individuata univocamente sulle carte tramite un codice che rimanda alla relativa scheda compilata.

I dati riportati nelle schede provengono dall’esperienza messa a disposizione dai tecnici comunali.

Lo scopo del censimento è quello di individuare tutti quegli elementi presenti sul territorio che possono subire o attenuare i danni provocati da un evento calamitoso.

La costruzione della banca dati territoriale pone le basi per una gestione dell'emergenza razionale, ma dovrà concretizzarsi, successivamente, in una attiva gestione degli aggiornamenti e delle integrazioni. Solo in questo modo il Comune potrà disporre di un Piano Comunale di Protezione Civile come “soggetto” vivo utilizzabile in tempo reale. Particolare attenzione va pertanto dedicata a questa base informativa, soprattutto ai meccanismi di aggiornamento in tempo di pace, nonché agli strumenti che ne permettono un rapido utilizzo.

Il database in Access contenente tutte le schede compilate è riportato nel Volume Sesto – Database - schede di censimento comunali.

Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, 1998: Collana Studi Climatologici in Piemonte, Vol.1: “Distribuzione regionale di piogge e temperature”

ARPA Piemonte, Collana Studi Climatologici, Vol. 5: “Il vento in Piemonte”, 2007